Интерком.Система громкой связи

Модели PI-10L, PI-20L, PI-30L(H).

Абонентская станция(подстанция) CM-200L.

Приложение к инструкции на английском языке

# Введение

Поздравляем Вас с приобретением новой системы связи – интеркома!

Для гарантии правильной установки внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой и точно следуйте всем указаниям.

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по установке, использованию и обслуживанию Вашей новой системы безопасности в домах и офисах.

# Использование

Интерком предназначен для использования в магазинах, гостиницах, школах, клиниках, детских садах, домах отдыха, грузовых базах, заводах, фабриках, караульных помещениях и военных базах.

# Инструкция по эксплуатации

# 1. Как пользоваться главной станцией

- Если Вы собираетесь разговаривать с какой-либо подстанцией, то нажмите кнопку выбора подстанции, после чего Вы можете говорить с этой станцией.

- Нажмите кнопку вызова подстанции, нажмите кнопку связи, после чего говорите. Для того чтобы услышать ответ с подстанции, отпустите кнопку связи.

- Когда на подстанции нажимается кнопка вызова, на главной станции загорается индикатор и слышно гудок вызова.

- Вы можете поговорить с любой другой подстанцией, если нажмете кнопку пейджинга и затем – вызовите нужную подстанцию. Нажмите кнопку связи, после чего говорите.

Примечание: После завершения беседы с подстанцией отожмите кнопку выбора подстанции.

# 2. Как пользоваться подстанцией

- С подстанции можно разговаривать с основной станцией, нажав кнопку вызова.

- Чтобы услышать ответ, не следует нажимать какие-либо кнопки.

- Если вы хотите, чтобы Ваш разговор нельзя было услышать с главной станции, нажмите кнопку частной беседы.

Примечание: Если кнопка частной беседы не нажата, то ваш голос можно услышать с главной станции, нажав кнопку выбора вышей подстанции.

# Описание

- Индикатор питания

- Включение системы

- Микрофон

- Индикатор “Занято”

- Кнопка вызова подстанции

- Кнопка связи с подстанцией

- Регулировка громкости звука голоса собеседника

- Регулировка громкости вызова

- Громкоговоритель

- Кнопки выбора подстанций

- Кнопка пейджинга

- Индикатор для выбора подстанции

- Кнопка частной беседы.

# Проводка

# Особенности

- Связь между группами (5 зон, 6 групп)

- Система защиты от подслушивания частных разговоров

- Вызов до 30 станций одновременно

- Выбор напряжения питания переменного тока – от 90В до 250 В

- Легкая настройка громкости вызова и передаваемого разговора

- Высокая выходная мощность (10Вт)

- Во время беседы можно продолжать работу, т.к. не требуется производить какие-либо действия руками, при этом сигнал на выходе достаточно силен

- Пейджинговая переговорная система с возможностями интеркома

- Максимально можно подключить до 30 станций

- Макс. расстояние 2000м/0.65мм

- Система проста для установки

- Во время разговора со станцией горит световой индикатор данной станции

Главная станция

Pl-10L (10 станций)

Pl-20L (20 станций)

Pl-30L (30 станций)

Pl-30LH (30 станций с микрофоном)

Подстанции	CM-200L

Дополнение: Рожковый громкоговоритель

# Технические характеристики

Потребляемая мощность	30ВА (15В пост.тока)

Потребляемый ток	130мА

Мощность выходного аудио сигнала	10Вт

Проводка	2 провода на каждую подстанцию

Источник питания	90В-250В/60Гц (выбирается)

Связь	P.L.L.

Звук	вибрирующий

Расстояние	2000м/0.65мм

Размеры	277 ´ 232 ´ 105 мм.