Система внутренней связи

Модель TP-12AM, TP-К

Приложение к инструкции по эксплуатации

# Функциональные части

- Трубка

- Список подстанций

- Кнопки вызова

- Панель клавиатуры

- Индикаторы

- Разъемы

- Регулятор громкости

# Инструкция по работе

## 1. Основная станция – подстанция

Поднимите трубку и нажмите кнопку вызова нужной подстанции. На вызванной станции будет слышен сигнал вызова.

После завершения разговора повесьте трубку.

## 2. Подстанция – основная станция

Просто поднимите трубку – на основной станции будет слышен сигнал вызова.

После завершения разговора повесьте трубку.

# Установка

#### Меры предосторожности

- Не включайте устройства в сеть до полного завершения установки.

- Не включайте никакие провода устройств системы в розетку сети, за исключением кабеля питания.

- Не допускайте попадания устройств системы под дождь и конденсации влаги.

- Не допускайте повреждения кабеля.

- Не допускайте прохождения кабеля рядом с нагревательными приборами или кабелями высокого напряжения.

- Не путайте соединительные провода.

# Технические характеристики

- Число станций:	1 основная и 12 подстанций

- Рабочее напряжение:	24 В пост. тока

- Потребление:	для блока питания RF-2A 24 В Пост. тока @ 1 А.

- Ток:	миним. 26 мА (режим ожидания), макс. 200 мА

- Выходное сопротивление:		6 W

- Сигнал вызова:	на подстанции – электронный звонок
 	на основной станции – мелодия

- Проводка:	многожильный кабель

- Установка:	На стену или на горизонтальную поверхность.

- Размеры:	220 ´ 114 ´ 66.

# Установка

Соединительный блок (входит в комплект) может быть установлен на стол или на корпус с одним отверстием. Сигналы распределены по клеммам следующим образом:

1, 2, … 11, 12, 	Номера станций

L:	Клемма вызова линии

Земля аудиосигнала

+:	+24 В пост. тока

–:	– 24 В пост. тока

Перед началом установки составьте план проводки. Припишите подстанциям номера. Последующая эксплуатация и обслуживание системы будут упрощены, если Вы нарисуете схему проводки.

# Проводка

См. схему на рис.1 и 2

Используйте многожильный кабель. Не следует использовать скрученные парные провода или экранированный кабель. Количество жил кабеля равно 3 плюс общее число станций. Каждая подстанция соединяется с основной станцией с помощью 2х проводов. Начните проводку со станции 1. Укажите в Вашей схеме проводки цвет провода в кабеле к каждой подстанции. Не забудьте подсоединить правильно L клемму каждой подстанции. При подключении питания соблюдайте полярность.

# Источник питания

Используйте только блок питания RF-2A. СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К СОЕДИНИТЕЛЬНОМУ БЛОКУ.

Источник питания подсоединяйте после завершения всех остальных соединений.