Интерком

CM-810, CM-800S

Приложение к инструкции по эксплуатации

# Введение

Благодарим Вас за приобретение системы внутренней связи серии CM-810. Эта система может включать до 10 станций CM-800S и предназначена для использования в офисах, в домах, больницах и т.д.

Перед началом установки и работы рекомендуется внимательно причитать Руководство и следовать все предложенным инструкциям.

# Функциональные части

### CM-810

- Громкоговоритель

- Индикатор номера вызываемого абонента

- Кнопки выбора абонентов

- Кнопка удержания разговора LOCK

- Кнопка вызова (CALL)

- Кнопка разговора (TALK)

- Регулятор ГРОМКОСТИ РАЗГОВОРА

- Регулятор ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА

- Микрофон

### Подстанция CM-800S

1. Громкоговоритель

2. Кнопка PRIVACY

3. Кнопка вызова

# Проводка

См. приведенные схемы (раздел WIRING METHOD стр 7

# Работа

## 1. Вызов подстанции с основной станции

- Нажмите кнопку с номером  нужной подстанции

- Нажмите кнопку разговора (TALK), чтобы сделать сообщение или кнопку CALL чтобы сделать вызов.

- Отожмите кнопку TALK для того чтобы услышать ответ с подстанции.

## 2. Ответ на вызов с основной станции

Когда на основной станции нажимается кнопка селектора, то на соответствующей подстанции слышен сигнал вызова.

Отожмите кнопку PRIVACY и говорите.

После завершения разговора нажмите кнопку PRIVACY.

## 3. Вызов основной станции с подстанции

Нажмите кнопку вызова (CALL).

Поле ответа основной станции говорите.

НЕ СЛЕДУЕТ НАЖИМАТЬ КНОПКУ ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ.

После завершения разговора нажмите кнопку PRIVACY.

## 4. Ответ оператора на вызов с подстанции

Когда на подстанции нажимается кнопка вызова, то на основной станции слышен сигнал вызова и одновременно загорается индикатор соответствующей станции.

Нажмите кнопку селектора, индикатор которой горит. Индикатор погаснет.

Нажмите кнопку TALK, чтобы говорить, и отожмите, чтобы услышать ответ.

# Технические характеристики

Рабочее напряжение:	12 В пост. тока

Ток:	макс. 370 мА, в режиме ожидания 60мА

Мощность выходного сигнала:	900 мВт

Расстояние: максимально 300м при сечении провода 0,65 мм

Проводка:	от мастера до подстанции двужильный кабель