Commax (Registered Trade Mark).

Беспроводное переговорное устройство WI-2B

с частотной модуляцией по сети 220В.

Внимание ! Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных ограничений и советов может привести к нежелательным последствиям для здоровья пользователя и порче имущества.

Запрещается:

- вскрывать корпус устройства во время его функционирования (опасное напряжение);

- производить изменение схем вне специализированных сервисных организаций;

- использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым стандартам;

- располагать устройство на ненадежных опорах, местах, где перемещение людей может создать опасность падения;

Избегайте:

- попадания на корпус и внутрь едких, жидких, химически активных веществ а также металлических предметов;

- размещения устройства и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;

- помещения в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей;

- использования нестандартных источников питания;

- размещения посторонних предметов на сетевых кабелях;

- включения устройств комплекта в розетку после падений любого из блоков и повреждения корпуса. Вначале убедитесь в его работоспособности.

При очистке устройства необходимо полностью отключить его от сети и не использовать жидкие моющие средства.

Символ «МОЛНИЯ» означает блок с опасным напряжением.

Достоинства:

- Нет необходимости в проводах для связи между комплектом панелей;

- Надежное исполнение корпуса;

- Удобные органы управления;

- Высокочувствительный микрофон;

- Фильтр для улучшения качества звука;

### Органы управления передней панели (Рис 1).

Где:

1 – динамик;

2 – микрофон;

3 – селектор каналов;

4 – индикатор «ЗАНЯТ»;

5 – индикатор «СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ»;

6 – кнопка «БЛОКИРОВКА»;

7 – кнопка «ВЫЗОВ»;

8 – кнопка «РАЗГОВОР» (TALK );

9 – переключатель включения питания и уровня громкости.

9.1 – положение макс. громкость;

9.2 – положение средняя громкость;

9.3 – положение низкая громкость;

9.4 -  устройство отключено.

Работа.

- Вставьте сетевой кабель каждой из панелей в обычную розетку 220В, находящихся на одной силовой фазе.

- Установите каждую из панелей на один из каналов – А или В;

- Включите питание переключателем 9 и переведите его в необходимое положение;

- Для вызова другой панели нажмите кнопку CALL – 7. Звонок будет слышен на всех панелях, находящихся на аналогичном частотном канале.

- Нажмите кнопку TALK для того, чтобы говорить и отпустите – для того, чтобы слушать.

- Для длительной диктовки – нажмите кнопку LOCK – 6.

- Для получения ответа – отожмите кнопку LOCK – 6.

*Примечание.

Когда кнопка БЛОКИРОВКА нажата – ваша панель не сможет получить вызов от любой другой панели.

#### Инсталляция.

Панели должны находиться на одной фазе сети и исключить трансформаторные развязки. См. схему.

На левой схеме показано правильное подключение 2-х устройств к сети. На правой – недопустимое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание…………………………………..220-240 В 50 Гц;

Энергопотребление…………………...5 Вт

Частота, КГц…………….канал А…….230

канал В……260

европейская   канал А……120

канал В……140

Выходная RF мощность……………..100 мВт

Мощность аудиосигнала…………….500 мВт

Размеры, мм ……………………………40(выс.)х143(шир.)х136(глуб.)

Влажность, %……………………………0…90;

Вес…..……………………………………..425 г.

*   Производитель оставляет за собой право на изменения схемной конфигурации данной модели, не ухудшающей вышеприведенных технических и функциональных характеристик.